2025年海南省中等职业学校学生职业技能竞赛“制冷与空调设备组装与调试”赛项规程

一、竞赛名称

赛项名称：制冷与空调设备组装与调试

赛项组别：中职组

赛项归属：加工制造类

二、竞赛目的

赛项以诠释职业教育工作过程导向为理念，围绕行业、企业在产品更新换代、生产设备改造升级过程中对中、高级制冷专业人才职业能力的要求组织竞赛，引领和促进中职学校教育与产业、学校与企业、专业设置与职业岗位、课程教材与职业标准对接的专业建设。

以制冷专业技术为背景，融入具有时代背景的新技能、新技术、新工艺、新材料和新的生产理念，通过竞赛，展示参赛学生熟练的系统装调综合技能和专业知识，检阅参赛选手制冷管路设计安装、操作流程安排、现场问题的分析与处理、工作效率、质量与成本控制、安全意识、规范意识、职业习惯、职业素养等职业岗位能力，促进中职学校教学内容与要求、教学方法与工作方法、教学过程与生产过程相对接的教学改革。加快工学结合人才培养和课程改革与创新的步伐，引导职业教育关注制冷技术的发展趋势及新技术应用以及融入现代学徒制的教学新理念，为行业、企业培养急需的具有明显时代特色的制冷专业高技能人才。

三、竞赛方式与内容

（一） 竞赛方式

制冷与空调设备组装与调试比赛项目由每位参赛选手按要求独立完成书面解答与实际操作一体的工作任务。每队限报2名选手，不超过2名指导教师。

（二）竞赛内容

竞赛赛题总分为100分，完成总时间为240分钟。

竞赛内容主要以分体式空调、双温冷库为载体，对应职业岗位中制冷管路制作、设备组装、调试、使用、维护与维修等相关工作内容，以生产工序、生产流程、维修工艺为过程，涵盖制冷系统管路设计与制作、设备组装、系统保压、抽真空、充注制冷剂及调试工况等内容。

根据工作任务书要求，参赛选手独立完成以下工作任务：

（一）任务

任务一  制冷管件制作（5%）

根据图纸要求，选用合适的铜管，完成制冷管件的制作，并固定在夹板上。

任务二 双温冷库制冷系统组装（30%）

根据图纸要求，完成双温冷库制冷系统的组装。

任务三 双温冷库电气系统连接（10%）

根据接线端子排分配表，完成双温冷库电气系统的连接。

任务四 双温冷库电气系统排故（8%）

在双温冷库电气线路测试正常后，报请裁判设置电气系统故障。通电测试，根据故障现象进行故障分析、判断及排除。

任务五 双温冷库制冷系统测试（7%）

完成双温冷库制冷系统组装后，按要求进行压力测试和抽真空操作。

任务六 双温冷库制冷系统调试（20%）

真空保压完成后，对双温冷库制冷系统进行制冷剂充注及调试。

任务七 空调系统测试（10%）

完成空调系统组装后，按要求进行制冷剂回收、抽真空操作和加注制冷剂及运行操作。

（二）职业素养（10%）

1.爱惜赛场设备、器材，不允许随手扔工具，在操作中不得发出异常噪声，以免影响其他选手操作。

2.机组平台、工作台表面整洁，工具摆放及废弃物处理符合职业岗位要求。

3.在管件制作安装过程中须穿戴防割手套，在通电测试时须穿戴绝缘鞋和绝缘手套，在进行制冷剂相关操作过程中须穿戴防冻手套和防护目镜。

4.所有操作均应符合安全操作规范。

5.遵守赛场纪律，尊重赛场工作人员。

四、比赛规则

1. 参赛选手必须准时到达比赛赛场，按抽取的抽签顺序号抽取工位号并按抽得的工位号就位。没有宣布检查设备和摆放工具前，选手不得进行相关操作。检查设备和摆放工具的时间为10分钟。

2. 在比赛正式开始前10分钟发放工作任务书，未宣布正式开赛前，选手只能阅读工作任务书和完成设备检查和工具摆放等。

3. 选手进入赛场后，不得擅自离开赛场。因病或其他原因需要离开赛场或终止比赛，须经赛场首席评委同意，并在赛场记录表上签字确认后，方可离开赛场并在赛场工作人员指引下到达指定地点。

4. 选手在比赛前要做好零部件的检查检测，确保完好；比赛开始后需要更换零件、元件或器件时，可举手向赛场评委报告，填写更换元器件名称、更换原因和更换时间并签字确认后，由赛场评委安排赛场技术支持人员更换。更换的元件经赛场技术支持人员检测与选手填写的更换原因不符时，按评分细则扣分。

5. 按工作任务书拟定的工作项目、工作内容，参照相关项目验收的国家标准，制订评价项目、评价内容和评价标准等评分细则。选手完成不是工作任务书拟定的工作内容，不计入比赛成绩。

6. 选手必须遵守安全操作规程，注意操作规范。赛场记录的违规操作，根据扣分细则予以扣分。

7. 选手参完成工作任务书拟定的工作任务和终止比赛后，应在指定的地点等待，在参与相关项目的评价后方可离开赛场。

五、评分方式与奖项设定

1.评分标准及分值

根据选手在规定时间内完成工作任务的情况，依据国家有关制冷设备维修工职业技能中、高级工的要求进行评分。满分为100分。

| 项目 |  | 比例 | 内容要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 正确性 | 理论知识 | 15% | 应用理论知识对工作任务中的问题进行书面解答，解答符合题意、卷面整洁。 |
|  | 实际操作 | 50% | 制冷系统的安装、电气系统的连接符合操作规范；系统的调试、运行及维修的步骤及方法，符合相关标准和技术要求。 |
| 工艺性 | 实际操作 | 25% | 制冷系统的安装与调试符合工艺要求；电气线路连接布线符合电气安装规范和相关标准。 |
| 职业与安全意识 |  | 10% | 操作过程符合安全操作规程；工具摆放、着装等符合职业岗位要求；遵守赛场纪律，尊重赛场工作人员，爱惜赛场的设备和工具。 |

2. 违规扣分

选手有下列情形，需从比赛成绩中扣分：

（1）违反比赛规定,提前进行操作或比赛终止仍继续操作的,由现场评委负责记录每次扣1-5分。

（2）在竞赛过程中，违反赛场纪律，由评委现场记录参赛选手违纪情节，依据情节每次扣1-5分。

（3）在完成工作任务的过程中违反操作规程或因操作不当，未造成设备损坏或影响其他选手比赛的，每次扣5-10分；造成设备损坏或影响他人比赛情节严重的，报竞赛执委会批准，由首席评委宣布终止该选手的比赛，竞赛成绩以0分计算。

（4）比赛过程中损坏赛场提供的设备，无故更换设备及零部件，浪费材料，污染赛场环境，工具遗忘在赛场等不符合职业规范的行为，依据情节每次扣5-10分。

3. 名次排列

按比赛成绩从高到低排列参赛选手的名次。比赛成绩相同，完成工作任务所用时间少的名次在前；比赛成绩和完成工作任务用时均相同，书面解答成绩较高的名次在前；比赛成绩、完成工作任务用时、书面解答成绩相同，名次并列。

2025年海南省职业院校技能大赛中职组

制冷与空调设备组装与调试赛项技术规范

一、赛场提供的设备和工具

1.赛场提供的设备

山东星科智能科技股份有限公司技术平台“XK-ZLZR1A型空调制冷综合实训装置”，装置配置如下表：

| 序号 | 名称 | 主要部件、器件及规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术平台 | 空调安装平台：1000mm×750mm×1700mm 冷库机组、电控系统安装平台：1200mm×800mm×750mm 冷库库体：720mm×750mm×1650mm | 1套 |  |
| 2 | 空调系统 | 1P热泵型分体壁挂式冷暖空调，包含压缩机、四通换向阀、毛细管、单向阀、截止阀、冷凝器、蒸发器、步进电机和室内、外风机等 | 1套 |  |
| 3 | 双温冷库制冷系统 | 包含风冷冷凝机组、双温冷库库体、冷风机、光管式蒸发器、压力表、电磁阀、膨胀阀、蒸发压力调节阀等 | 1套 |  |
| 4 | 电源及仪表 | AC220V电源，交流电压表0～250V、交流电流表0～5A | 1套 |  |
| 5 | 空调电气实训考核模块 | 空调专用控制板，具有制冷、制热、除湿控制及步进电机调节功能。板面分为电路原理图和测试点部分、强电和弱电接口部分、智能故障考核接口 | 1套 |  |
| 6 | 双温冷库电气实训考核模块 | 两个智能温度控制器，分别控制冷藏室和冷冻室温度。板面分为电路原理图和测试点部分、强电和弱电接口部分、智能故障考核接口。配有旋钮开关、指示灯、交流接触器、中间继电器等电气元件 | 1套 |  |

2.赛场提供的工具

| 序号 | 名 称 | 规格 | 数量 | 注 备 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 弯管器 | CT-368 | 1把 | 可自带 |
| 2 | 偏心型扩孔器 | CT-808AM | 1套 | 可自带 |
| 3 | 胀管扩管器 | CT-2000 | 1套 | 可自带 |
| 4 | 割管刀 |  | 1把 | 可自带 |
| 5 | 真空泵 | TW-1A | 1台 | 可自带 |
| 6 | 双表修理阀 | CT-536GF/S | 1套 | 可自带 |

二、选手自备工具

1. 连接工具：一字螺丝刀、十字螺丝刀、剥线钳、尖咀钳、斜口钳、剪刀、电烙铁、烙铁架、焊锡丝、镊子；禁止使用电动螺丝刀；

2.组装工具：活动扳手、转接头、内六角扳手（禁止使用电动扳手）；

3.电路检测工具：万用表；

4.测量工具：3m卷尺，直尺；

5.书面作答工具：钢笔或签字笔、铅笔、橡皮擦、三角尺等，禁止使用红色笔；

6.绝缘鞋；

7.工作服（长袖）；

8.防护眼镜。

2025年海南省职业院校技能大赛中职组

制冷与空调设备组装与调试赛项须知

一、参赛队须知

1. 参赛队选手在报名获得确认后，原则上不再更换，如筹备过程中，选手因故不能参赛，所在省教育主管部门需出具书面说明并按相关参赛选手资格补充人员并接受审核；竞赛开始后，参赛队不得更换参赛选手，允许队员缺席比赛。

2. 各参赛队要注意饮食卫生，劝阻选手进食不符卫生的食品和饮料，防止食物中毒。

3. 各参赛队在比赛期间，要保证所有参赛选手的安全，防止交通事故和其他意外事故的发生。

4.允许参观的赛项，参赛队有关人员可在规定时间，以小组为单位，在赛场引导员的引导下，有序进入赛场观摩。观摩人员必须佩带领队证或指导教师证；观摩时不得议论、交谈，并严禁与选手进行交流；不得在工位前停留，以免影响考生比赛;不准向场内评委及工作人员提问；禁止拍照。凡违反规定者，立即取消其参观资格。

二、指导教师须知

1.除指导选手参赛外，还应协助参赛队领队做好选手思想教育、安全防范等工作。

2.提醒和检查选手应携带的证件，保管选手不能带入赛场的物品。

3.指导教师不得进入赛场指导选手完成工作任务，进入赛场观摩不得与自己的选手进行任何形式的交流，不得有任何影响其他队选手比赛的行为。

三、参赛选手须知

1.参赛选手必须佩戴由大赛组委会统一制作的证件进入比赛区域。进入比赛区域后，应服从赛场工作人员指令，到指定地点等候安排，未经允许不得离开指定地点。

2.各参赛选手持学生证、参赛证、大赛规定自带的参赛工具和比赛工位号，检录入场。

3.严禁将软盘、U盘、移动硬盘等数据存储装置、通讯设备等带入赛场。一经发现，取消比赛资格。

4.参赛选手应严格遵守以下规定：

(1)严格遵守赛场纪律、安全操作规程，安全文明操作。

(2)参赛选手自备计算器（不得使用带有存储功能的计算工具）。

(3)比赛过程中，不得自行更换工位、工件。

(4)比赛过程中，如出现报警并有设备危险时，应立即关掉电源，并向赛场工作人员示意解决，由赛场评委在赛场评分表中记录。

(5)不得将试卷和工件带出赛场。不得在赛场附近逗留和喧哗。

(6)比赛结束时间到，由首席评委统一发出指令，参赛选手应立即停止操作，不得以任何理由拖延比赛时间。

(7)注意保持比赛场所的环境卫生。